ICS 73.100.20

D 98

备案号：

中华人民共和国煤炭行业标准

MT

MT/T 222—201×

代替MT 222-2007

煤矿用局部通风机技术条件

Technical specification for auxiliary fans used for mine

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

国家煤矿安全监察局 发布

- 目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 通风机分类	3

5 工作条件	3

6 要求	4

7 试验方法	6

8 检验规则	7

9 标志、包装、运输与贮存	9

10 质量保证期	10

附录A（资料性附录）通风机规格型号及表示方法	11

附录B（规范性附录）结构一体化通风机防爆性能  要求、试验方法及检验项目	13

附录C（规范性附录）结构一体化通风机电气性能  要求、试验方法及检验项目	16

- 前  言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编写。

本标准是对MT 222－2007《煤矿用局部通风机  技术条件》的修订，与MT 222－2007相比，除编辑性修改外，主要变化如下：

—— 删除了“经济工作区域”的定义（2007年版3.3）；

—— 修改了“对旋式局部通风机”的定义（见3.4，2007年版3.5）；

—— 增加了“结构一体化通风机”和“分体式通风机”的定义（见3.6、3.7）；

—— 增加了通风机结构型式分类（见4.1，2007年版4.1）；

—— 删除了离心式通风机相关的型式、要求等内容（2007年版4.1、6.1.10、6.1.18、6.2.8、6.3.9、表4）；

—— 删除了通风机组成、叶轮型式和叶片型式等内容（2007年版4.2.1、4.2.2）；

—— 增加了通风机的防爆型式和防爆标志（见4.4）；

—— 删除了通风机安装地点的条件（2007年版第5章）；

—— 将通风机第一次大修前的安全运转时间由“不小于13000h” 改为“不小于9000h” （见6.1.5，2007年版6.1.3）；

—— 增加了塑料叶轮的要求、试验方法、检验项目和抽样方法（见6.2.5、7.6、7.7、8.3.3和表5）；

—— 修改了防护网的要求和试验方法（见6.2.7、7.2，2007年版6.2.5、7.2）；

—— 将叶轮动平衡精度等级由“G6.3”提高到“G5.6”（见6.3.16，2007年版6.3.16）；

—— 将通风机型式检验的周期由“每2年进行1次”修改为“每5年进行1次”（见8.3.1，2007年版8.3.1）；

—— 修改了通风机的规格型号及表示方法，增加了塑料叶轮通风机的示例（见附录A，2007年版附录A）；

—— 增加了结构一体化通风机防爆性能的要求、试验方法及检验项目（见附录B）；

—— 增加了结构一体化通风机电气性能的要求、试验方法及检验项目（见附录C）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国煤炭工业协会科技发展部提出。

本标准由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会通风技术及设备分会归口。

本标准主要起草单位：中煤科工集团重庆研究院有限公司、国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心、山西渝煤科安运风机有限公司、平安电气股份有限公司、山西省安瑞风机电气股份有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、运城市安宏节能防爆风机有限公司。

本标准主要起草人：巨广刚、孔令刚、周植鹏、杨亮、邓鹏、周伟锋、黄学满、向毅、陈重新、郭建民、葛跃东、张海山、杨森、彭明辉、颜文学、秦玉兵。

本标准所代替标准历次版本发布情况为：

— MT 222－1990、MT 222－1996、MT 222－2007。

煤矿用局部通风机技术条件

- 范围

本标准规定了煤矿用局部通风机（以下简称通风机）的分类、工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存与质量保证期。

本标准适用于三相异步电动机驱动的通风机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 755  旋转电机  定额和性能（IEC 60034-1：2004，IDT）

GB/T 1236-2017  工业通风机  用标准化风道性能试验（ISO 5801：2007，IDT）

GB/T 2888  风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

GB/T 3235  通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线

GB 3836.1-2010  爆炸性环境  第1部分：设备  通用要求（IEC 60079-0：2007，MOD）

GB 3836.2-2010  爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备（IEC 60079-1：2007，MOD）

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 9438  铝合金铸件

GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则

GB/T 10111  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 13306  标牌

GB/T 13813  煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则

GB/T 17774  工业通风机  尺寸

AQ 1043  矿用产品安全标志标识

JB/T 6444  风机包装  通用技术条件

JB/T 6445  工业通风机叶轮超速试验

JB/T 6886  通风机  涂装技术条件

JB/T 6887  风机用铸铁件  技术条件

JB/T 6888  风机用铸钢件  技术条件

JB/T 7565.5-2015  隔爆型三相异步电动机技术条件 第5部分：YBF3系列风机用隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）

JB/T 8689  通风机振动检测及其限值

JB/T 8690  工业通风机  噪声限值

JB/T 9101  通风机转子平衡

JB/T 10213  通风机  焊接质量检验技术条件

JB/T 10214  通风机  铆焊件技术条件

MT/T 113  煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则

MT/T 154.1  煤矿机电产品型号编制方法  第1部分：导则

MT/T 1108  煤矿用局部通风机塑料叶轮  安全技术条件

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 压入式局部通风机  forced auxiliary fan

使新鲜风流在正压下通过风筒送入局部通风地点而使用的通风设备。

- 抽出式局部通风机  extractable auxiliary fan

使局部通风地点的乏风在负压下通过风筒抽出排放到指定地点而使用的通风设备。

- 隔流腔  cavity for isolating airflow

设置在通风机流道内，供安装隔爆型电动机，使电动机的冷却气流与通风机流道内气流隔离并与大气有孔道相通的腔室。

- 对旋式局部通风机 contrarotating auxiliary fan

具有旋转方向相反的两个叶轮的轴流局部通风机。

- 比A声级LSA  specific A noise

通风机单位流量、单位压力的A声级。其数学表达式见公式（1）：

LSA=LA−10lg(Q⋅P2)+19.8    ………………………………（1）

式中:

LSA——通风机进气口（或出气口）的比A声级，单位为分贝（dB）；

LA ——通风机进气口（或出气口）的A声级，单位为分贝〔dB（A）〕；

Q ——通风机测试工况点流量，单位为立方米每分钟（m3/min）；

P ——通风机测试工况点压力，单位为帕（Pa）。

- 结构一体化通风机 structural integration fan

机壳与电动机外壳不可分离，且两者实现刚性连接的通风机。

- 分体式通风机 split type fan

机壳与电动机外壳可分离的通风机。

- 通风机分类

  - 型式

通风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为：轴流式通风机、斜流式通风机和混流式通风机。通风机按用途分为：压入式局部通风机（以下简称压入式通风机）和抽出式局部通风机（以下简称抽出式通风机）。按隔爆型电动机的位置分为：隔爆型电动机置于流道外和隔爆型电动机置于流道内。按结构型式分为：结构一体化通风机和分体式通风机。

  - 机号

      - 通风机的机号以叶轮直径的分米数冠以符号“№”表示。

      - 通风机的机号与叶轮直径应符合表1的规定。

- 通风机机号与叶轮直径

| 机号 № | 叶轮直径 mm |
| --- | --- |
| △3.15 | 315 |
| 3.55 | 355 |
| △4 | 400 |
| 4.25 | 425 |
| 4.5 | 450 |
| 4.75 | 475 |
| △5.0 | 500 |
| 5.3 | 530 |
| 5.6 | 560 |
| 6.0 | 600 |
| △6.3 | 630 |
| 6.7 | 670 |
| 7.1 | 710 |
| 7.5 | 750 |
| △8.0 | 800 |
| 8.5 | 850 |
| 9.0 | 900 |
| 9.5 | 950 |
| △10.0 | 1000 |
| 11.2 | 1120 |
| - 带“△”为优先选用机号。 |  |

  - 通风机规格型号及表示方法

通风机规格型号及表示方法见附录A。

  - 防爆型式和标志

通风机的防爆型式为：隔爆型，防爆标志为：ExdⅠ Mb或ExdbⅠ。

- 工作条件

通风机正常工作条件：

- 环境空气温度-15℃～+40℃；

- 环境空气的相对湿度不超过95%（+25℃时）；

- 海拔不超过1000m；

- 无显著振动和腐蚀性气体等；

- 若在海拔超过1000m或最高环境温度高于+40℃的条件下使用时，应按GB 755的规定或供需双方协商解决。

- 要求

  - 设计制造要求

      - 通风机应按照本标准的要求设计，并按规定程序批准的图样和技术文件制造。

      - 通风机在设计时应考虑适应远程监控、一用一备自动切换、三专两闭锁等要求。

      - 通风机的流量、压力或静压、功率、电压等参数应在生产企业技术文件中明确规定。

      - 通风机所用的材料、配套件应符合相应标准的规定。自制件、外协件应检验合格后，才可用于装配。外购件应具有合格证和相关资格证件，并经验收合格后方可使用。

      - 通风机一般按水平安装设计，设计使用寿命应不小于5a，第一次大修前的安全运转时间应按不小于9000h设计。

      - 通风机的结构型式、规格尺寸及性能参数应符合GB/T 3235的规定。

      - 通风机的法兰连接结构和尺寸应符合GB/T 17774标准的规定。

      - 压入式通风机出口和抽出式通风机进口的结构和尺寸应考虑与正压风筒和负压风筒的合理连接。

      - 通风机应在机壳上适当位置设置起吊用的吊耳，在机壳的底部设置安装用的底脚，联接螺栓孔不少于4个。

      - 通风机的结构应适用于井下运输，或在没有运输条件的情况下，便于人工搬运。

      - 通风机机壳应有足够的刚度，使机壳产生的变形和振动达到最小。

      - 通风机叶轮的叶片一般为固定式，也可为可调式。通风机的叶片和导叶安装角偏差为±1°。

      - 通风机焊接质量应符合JB/T 10213的规定。转动件焊接后应对焊缝进行外观检验，不得有裂纹，焊缝的内部检验应在图样中规定。应按零件的材质选取焊条，其力学性能不得低于母材的性能。

      - 通风机铆焊件质量应符合JB/T 10214的规定。

      - 通风机用铸铁件的质量应符合JB/T 6887的规定。

      - 通风机用铸钢件的质量应符合JB/T 6888的规定。

      - 铝合金铸件应符合GB/T 9438的规定。

      - 有轴承箱的通风机，其轴承温升不得超过40 ℃，最高温度应不超过95 ℃。

      - 抽出式通风机叶片保护圈材料厚度应不小于2 mm，且保护圈铆钉材料与保护圈材料应一致。

      - 通风机使用变频器时，电动机选型应考虑变频隔爆型三相异步电动机。

  - 安全要求

      - 通风机配套电动机的防爆性能应符合GB 3836.1和GB 3836.2的规定。结构一体化通风机的防爆性能应符合GB 3836.1、GB 3836.2和附录B的规定。

      - 结构一体化通风机的电气性能应符合JB/T 7565.5和附录C的规定。

      - 叶片为轻合金材料制成的压入式通风机叶片与机壳(有保护圈时为保护圈)的配对金属材料，抽出式通风机叶片与机壳（有保护圈时为保护圈）的配对金属材料，应符合GB/T 13813的规定。

      - 通风机的集流器、机壳、隔流腔、扩散器等主要零部件为非金属聚合物制品时，其抗静电和阻燃性能应符合MT/T 113的规定。

      - 通风机配套塑料叶轮应符合MT/T 1108的规定。

      - 通风机配套电动机定子绕组的冷态绝缘电阻应不小于50 MΩ。

      - 通风机的进气口应加设固定的防护网，网眼不大于30 mm。若防护网为金属丝编织网，其金属丝直径应不小于2.5 mm；若防护网为穿孔板，其筋宽应不小于2.5 mm，厚度应不小于2.0 mm。

      - 通风机的旋转部件应安装牢固，并具有防止松动措施。

      - 通风机应有接地装置，并具有永久性的接地标志。

      - 通风机叶片安装角可调时，应设置叶片最大安装角限位机构。

      - 电动机安装在流道内的抽出式通风机，在额定转速，自由进、出气工况下运行时，电动机隔流腔内静压与隔流腔处流道内的静压差值应不小于100Pa。

      - 通风机在额定转速下运行，其电动机的最大输出功率应不超过电动机的额定功率。

      - 抽出式轴流通风机叶轮的叶片与机壳（或保护圈）之间的单侧径向间隙、抽出式混流通风机叶轮的叶片顶端与壳体（或保护圈）之间的单侧法向间隙，应不小于2.5 mm。

  - 质量要求

      - 铸件的内、外表面应光滑，不得有气孔、裂纹、缩孔及厚度显著不均等缺陷。

      - 通风机结构除要考虑设计制造的合理性、可靠性、实用性和工艺性外，还应要求其内、外各部位的整洁和美观。

      - 通风机总装前，各零部件应检验合格，不得有损伤、毛边和不平整等现象。

      - 通风机焊缝应整齐，无焊瘤、弧坑、飞溅物等。机壳外表面应清洁、平整，应不有油污、铁锈，无明显磕碰、划伤等缺陷。

      - 装于转子上的零部件应保持整洁，不允许生锈和存在锈痕。叶轮内、外表面不允许碰伤。

      - 紧固件应齐全，无损伤，并作防锈处理，螺栓露出长度应一致。

      - 通风机涂装应符合JB/T 6886的规定。

      - 压入式轴流通风机叶轮的叶片与机壳（或保护圈）之间的径向间隙应为叶轮公称直径的1.5 ‰～3.5 ‰；压入式混流通风机叶轮的叶片顶端与壳体（或保护圈）之间的顶端间隙，应为叶轮公称直径的1.5 ‰～3.5 ‰。最小间隙均应不小于1 mm。

      - 通风机应进行机械运转试验，试验中，通风机应运转平稳，无异常声响。

      - 通风机应进行空气动力性能试验，并具有稳定的空气动力性能。其性能曲线在工作区域内应平滑，无断裂和突变。

      - 批量生产的通风机，在额定转速下，在经济工作区域内，实测空气动力性能曲线与产品说明书或企业标准给定的性能曲线之间，应满足下列规定：

- 通风机实测压力或静压值，与给定性能曲线在相同流量下所给定压力或静压值相比，偏差应不超过±8 %。或通风机实测的流量值，与给定性能曲线在相同的压力或静压下所给定的流量相比，其偏差应不超过±8 %；

- 压入式通风机实测压力效率值，与给定性能曲线在相同流量或压力下所给定的效率值相比，下偏差应不大于5 %；抽出式通风机实测静效率值，与给定性能曲线在相同流量或静压下所给定的静效率值相比，下偏差应不大于3 %。

      - 压入式通风机的最高效率应符合表2的规定。

- 压入式通风机最高效率

| 机 号 № | 通风机效率 % |
| --- | --- |
| ≤№5.0 | ≥75 |
| ＞№5.0 | ≥80 |

      - 抽出式通风机的最高静效率应符合表3的规定。

- 抽出式通风机最高静效率

| 机 号 № | 通风机静效率 % |
| --- | --- |
| ≤№5.0 | ≥60 |
| ＞№5.0 | ≥65 |

      - 通风机应进行噪声测量，并绘制出气口（进气试验）或进气口（出气试验）A声级噪声特性曲线，并在产品说明书和企业标准中标出在最高效率或静效率工况点时出气口（进气试验）或进气口（出气试验）部位的比A声级LSA，其在最高效率或静效率工况点的比A声级LSA应符合JB/T 8690和表4的规定。

- 通风机比A声级LSA

| 通风机类型 | 比A声级LSA(dB） |  | 测量部位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤№5.0 | ＞№5.0 |  |
| 轴流式通风机 | ≤30 | ≤25 | 按GB/T 2888规定 |
| 混流式通风机 | ≤25 | ≤20 |  |

      - 通风机振动精度用振动速度有效值表示，通风机在自由进、出气工况运转时，振动速度有效值应符合JB/T 8689的规定。

      - 通风机叶轮动平衡精度应符合JB/T 9101的规定。精度等级应不小于G5.6。

      - 通风机叶轮超速试验结果应符合JB/T 6445的规定。

- 试验方法

    - 通风机的外观质量用目测法检查。

    - 安全结构和措施采用目测法进行，防护网的间距用直径为30 mm的球体进行测量，金属丝直径、穿孔板筋宽和厚度用长度量具测量。

    - 按6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.2.5的规定审查相应的证件。

    - 结构一体化通风机的防爆性能按附录B的规定进行。

    - 结构一体化通风机的电气性能按附录C的规定进行。

    - 塑料叶轮的阻燃性能试验按MT/T 1108的规定进行。

    - 塑料叶轮的抗静电性能试验按MT/T 1108的规定进行。

    - 在通电试验前，用准确度不低于10级的兆欧表对通风机配套电动机定子绕组的冷态绝缘电阻进行测量，以最小值为测量结果值。

    - 电动机安装在流道内的抽出式通风机的隔流腔压差用皮托管和压力计进行测量。

    - 用分度值不大于0.05mm的量具测量通风机间隙。在圆周上布置的测点不少于4个。

    - 通风机机械运转试验在气动性能试验前进行，连续运行时间应不少于30min。带有轴承箱的通风机的轴承温升应在轴承温度稳定20min后，用分度值不大于0.5℃的温度计在轴承座或轴承附近的机壳上测量。

    - 通风机空气动力学性能试验按照GB/T 1236的试验方法进行，进、出气端横截面积按GB/T 1236-2017中3.2、3.3的规定进行计算。

    - 通风机噪声按GB/T 2888的规定进行测量。

    - 将通风机的转速由零加速至额定转速，待运转平稳后，按JB/T 8689的规定进行振动速度的测量，以最大值为最终测量值。

    - 通风机叶轮平衡校正按JB/T 9101的规定进行。

    - 通风机叶轮超速试验按JB/T 6445的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

      - 通风机应进行出厂检验和型式检验。

      - 出厂检验和型式检验应按表5规定的项目进行。

      - 新研制的通风机样机型式试验，应经国家授权的质检机构检验合格后，方可投产。

  - 出厂检验

      - 批量生产的通风机由制造厂质量检验部门逐台进行检验，检验合格后发给合格证，方可出厂销售。

      - 每台通风机应按本标准中表5所列的出厂检验项目进行检验。

      - 在出厂检验合格的产品中，按本标准表5所列的抽检项目进行抽样检验，每批按照GB/T 10111规定的抽样方法抽取不少于产品数量10%的样品(至少2台)。

      - 在抽查的产品中，若有一台不合格，则加倍抽检同一批产品，若仍有一台不合格，则应对该批产品逐台进行上述检验。

- 通风机检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 6.1.7，6.1.9，6.1.13，6.1.14，6.3.1～6.3.7 | 7.1 | ○a | ○ |
| 2 | 安全结构和措施检查 | 6.1.19，6.2.7～6.2.10 | 7.2 | ○ | * |
| 3 | 安全证件审查 | 6.2.1，6.2.3，6.2.4，6.2.5 | 7.3 | ○ | * d |
| 4 | 结构一体化通风机防爆性能e | 6.2.1 | 7.4 | ○ | * |
| 5 | 结构一体化通风机电气性能f | 6.2.2 | 7.5 | ○ | * |
| 6 | 塑料叶轮阻燃性能试验 | 6.2.5 | 7.6 | ○ | * |
| 7 | 塑料叶轮抗静电性能试验 | 6.2.5 | 7.7 | ○ | * |
| 8 | 电动机绕组冷态绝缘电阻 | 6.2.6 | 7.8 | ○ | * |
| 9 | 抽出式通风机的隔流腔压差 | 6.2.11 | 7.9 | △b | * |
| 10 | 电动机最大输出功率 | 6.2.12 | 7.12 | △ | * |
| 11 | 抽出式通风机叶轮间隙 | 6.2.13 | 7.10 | ○ | * |
|  | 压入式通风机叶轮间隙 | 6.3.8 | 7.10 | ○ | ○ |
| 12 | 机械运转试验 | 6.3.9 | 7.11 | ○ | ○ |
| 13 | 通风机流量 | 6.3.11 | 7.12 | △ | ○ |
| 14 | 压力或静压偏差 | 6.3.11 | 7.12 | △ | * |
| 15 | 最高效率或静效率偏差 | 6.3.12，6.3.13 | 7.12 | △ | * |
| 16 | 噪声 | 6.3.14 | 7.13 | △ | * |
| 17 | 振动速度有效值 | 6.3.15 | 7.14 | ○ | * |
| 18 | 叶轮平衡品质 | 6.3.16 | 7.15 | ○ | / |
| 19 | 叶轮超速试验 | 6.3.17 | 7.16 | / c | ○ |
| 注：a：出厂检验项目中应逐台进行检验的项目，型式检验项目中的一般检验项目； b：抽检项目； c：不检项目； d：型式检验的主要检验项目； e：结构一体化通风机防爆性能的具体检验项目见附录B中表B.1； f：结构一体化通风机电气性能的具体检验项目见附录C表C.1。 |  |  |  |  |  |

  - 型式检验

      - 当有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产时的试制、定型鉴定；

- 设计、结构、材料和工艺有重大修改，并可能影响产品性能时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 批量生产的产品，每5年进行1次型式检验；

- 停产2年后，恢复生产时；

- 质量监督或安全监察部门要求时。

      - 通风机应按表5所列的型式检验项目进行检验。

      - 抽样：

型式检验的样品，一般按GB/T 10111的规定，从出厂检验合格的产品中抽取一台样品，也可按上级或有关部门的抽样方案抽取。若是样机型式检验，可以送样。

采用塑料叶轮时，型式检验和入厂检验从本批次塑料叶轮中随机抽取两个做阻燃性能试验和抗静电性能试验。

      - 判定原则：

根据抽样检验结果，若主要检验项目有1项不合格，或一般检验项目有2项不合格，则应另抽取一台样品对不合格项目进行复检，如仍不合格，则判定样品所代表的批产品为不合格。

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

      - 每台通风机应在外壳明显处固定产品铭牌，并有叶轮旋转方向、风流方向、接地符号、ExdI Mb或ExdbⅠ和MA标志，MA标志应符合AQ 1043的规定。其材质应为铜或不锈钢。

      - 产品铭牌应符合GB/T 13306的规定，并标明以下内容：

- 产品名称、型号；

- 基本技术参数:流量范围、压力范围、电动机型号、额定功率、额定频率、额定电压、额定电流、额定转速、重量等；

- 制造厂名称和商标；

- 制造日期和出厂编号；

- “Ex”标志；

- 防爆合格证、安全标志准用证和抽出式通风机的摩擦火花安全性检验合格证编号；

- 电动机接线方式、绝缘等级。

      - 标志的字迹应清晰、耐久；安装应牢固、可靠。

  - 包装

      - 产品的包装储运图示标志和运输包装收发货标志按GB/T 191和GB/T 6388的有关规定执行。产品的包装应符合JB/T 6444的有关规定。

      - 通风机可采用包装箱整体包装，也可采用分件包装或按供需双方的协议进行包装或不包装。

      - 通风机应用螺栓固定在包装箱内。必需的工具及零部件应固定适当位置，防止在运输中发生移动。

      - 包装箱内应附有装入防潮口袋内的下列文件，产品使用说明书按GB/T 9969要求编写。

- 装箱清单；

- 产品合格证；

- 产品使用说明书。

      - 产品包装箱外壁应有明显文字和符号标志，内容包括：

- 产品名称、型号和数量；

- 制造厂名称或厂标；

- 外形尺寸和毛重；

- 出厂日期；

- 发站(港)及发货单位；

- 到站(港)及收货单位；

- 防雨、防潮的标志。

      - 包装箱的外形尺寸和重量应符合运输部门的规定。

      - 包装箱的结构应考虑便于起吊、搬运和长途运输以及多次装卸、气候条件等情况，并适合水路和陆路运输。不致因包装不妥而致使通风机产品损坏、质量下降或零部件丢失。

  - 运输

- 运输方式不限，在运输过程中应防止雨淋和受潮。

  - 贮存

- 产品应贮存在防雨淋、通风良好、无腐蚀性气体的地方。

- 质量保证期

在需方遵守通风机的保管、使用、安装、运输规定的条件下，保证期为从发货之日起一年，在保证期内，通风机因制造质量问题发生损坏或不能正常工作时，供方应免费为需方修理或更换零部件。

- （资料性附录）

- 通风机规格型号及表示方法

参照MT/T 154.1的规定，通风机的规格型号及表示方法规定如下：

补充特征 (I)或(II)：叶轮数；(2)或(3)：转速数；（S）：塑料叶轮；（380/660）：电压等级

主参数 机号/功率，№××/××

第三特征 无：轴流；Y：结构一体化；H：混流

第二特征 无：压入式；C：抽出式；D：对旋；S：串联

第一特征 B：防爆或隔爆型

产品类型代号 F：通风机

示例：

FB№5.0/7.5（I）矿用隔爆型压入式轴流局部通风机；

FB№5.0/7.5（I）（S）矿用隔爆型压入式塑料叶轮轴流局部通风机；

FB№5.0/7.5（II）矿用隔爆型压入式轴流局部通风机；

FB№5.0/7.5（II）（S）矿用隔爆型压入式塑料叶轮轴流局部通风机；

FBC№5.0/7.5（I）矿用防爆抽出式轴流局部通风机；

FBC№5.0/7.5（II）矿用防爆抽出式轴流局部通风机；

FBD№5.0/2×7.5 矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机；

FBCD№5.0/2×7.5 矿用防爆抽出式对旋轴流局部通风机；

FBS№5.0/2×7.5 矿用隔爆型压入式双级串联轴流局部通风机；

FBD№5.0/2×7.5（2）矿用隔爆型压入式双速对旋轴流局部通风机；

FBD№5.0/2×7.5（3）矿用隔爆型压入式三速对旋轴流局部通风机；

FBD№5.0/2×7.5（S）矿用隔爆型压入式塑料叶轮对旋轴流局部通风机；

FBCD№5.0/2×7.5（S）矿用防爆抽出式塑料叶轮对旋轴流局部通风机；

FBD№5.0/3×7.5矿用隔爆型压入式三级对旋轴流局部通风机；

FBD№5.0/4×7.5矿用隔爆型压入式四级对旋轴流局部通风机；

FBY№5.0/7.5（I）（380/660）矿用隔爆型压入式轴流局部通风机；

FBY№5.0/7.5（I）（S）（380/660）矿用隔爆型压入式塑料叶轮轴流局部通风机；

FBY№5.0/7.5（II）（380/660）矿用隔爆型压入式轴流局部通风机；

FBY№5.0/7.5（II）（S）（380/660）矿用隔爆型压入式塑料叶轮轴流局部通风机；

FBDY№5.0/2×7.5 （380/660）矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机；

FBH№5.0/7.5 矿用隔爆型压入式混流局部通风机；

其中：

F — 通风机；

B — 隔爆型（压入式）或防爆（抽出式）；

C — 抽出式；

D — 对旋；

S — 双级串联；

Y — 结构一体化；

H — 混流；

№5.0 — 机号，叶轮直径的分米数；

2 — 两台电动机；

3 — 三台电动机；

4 — 四台电动机；

7.5 — 电动机额定功率，kW；

（I） — 单叶轮；

（II） — 双叶轮；

（2）— 双速；

（3）— 三速；

（S）— 塑料叶轮

（380/660）— 电压等级，V。

- 注：1、通风机名称中使用“矿用”或“煤矿用”均可；

- 2、通风机型号中的第二特征的压入式（或抽出式）与对旋（或串联）可根据产品具体特征复选，补充特征可复选；

- 3、通风机补充特征中的电压等级仅适用于结构一体化通风机；

- 4、具体型号根据参考示例进行规范。

- （规范性附录）

- 结构一体化通风机防爆性能  要求、试验方法及检验项目

  - 要求

      - 隔爆结构、参数检查

        - 隔爆外壳结构尺寸、材质应符合GB 3836.1、GB 3836.2的规定。

        - 隔爆接合面宽度、间隙、表面粗糙度等参数应符合GB 3836.2-2010中第5章的要求。

        - 所有隔爆面应涂防锈油或采取其他防锈措施。

        - 外壳内腔非隔爆面应涂耐弧漆。

        - 与隔爆面紧固相关的所有紧固件均应有防止自行松脱的措施。

        - 外壳应按GB3836.1的规定设置内、外接地，并标注接地标志。

      - 电气间隙和爬电距离

- 接线盒中的电气间隙和爬电距离应符合GB 3836.2-2010中附录F.3的规定。

      - 外壳抗冲击性能

- 隔爆外壳抗冲击性能应符合GB 3836.1-2010中26.4.2的规定，冲击能量为20J。

      - 非金属材料热稳定性

- 密封圈等非金属材料的热稳定性应符合GB 3836.1-2010中7.2.1的要求。

      - 电缆引入装置

        - 电缆引入装置的夹紧性能应符合GB 3836.1-2010中附录A.3.1的规定。

        - 电缆引入装置机械强度应符合GB 3836.1-2010中附录A.3.1.5的规定。

        - 电缆引入装置密封圈的密封性能应符合GB 3836.2-2010中附录C.3的规定。

        - 电缆引入装置的抗冲击性能应符合GB 3836.1-2010中26.4.2的规定。

      - 绝缘套管扭转性能

- 接线端子绝缘套管扭转性能应符合GB 3836.1-2010中26.6的规定，导电杆和绝缘套管应无转动和损坏。

      - 外壳耐压

- 隔爆外壳耐压应符合GB 3836.2-2010中15.1的规定。

      - 内部点燃不传爆

- 隔爆外壳内部点燃不传爆应符合GB 3836.2-2010中15.2的规定。

      - 外壳静态（水压）

- 隔爆外壳的静态强度应符合GB 3836.2-2010中16.1.1的规定，外壳应不损坏，不发生影响防爆性能的永久性变形。

      - 火焰烧蚀

- 火焰烧蚀应符合GB 3836.2-2010中19.3.1.3的规定。

      - 防护性能

- 隔爆外壳的防护性能应符合GB 3836.1-2010中26.4.5的规定，电动机外壳和接线盒的防护等级应不低于IP55。

      - 耐化学试剂

- 耐化学试剂应符合GB 3836.1-2010中26.11的规定。

  - 试验方法

      - 隔爆结构、参数检查

- 按依据GB 3836.1、GB 3836.2规定审查合格的图纸要求，采用卡尺、内径千分尺、粗糙度样块、塞尺等常规量具测量。

      - 电气间隙和爬电距离

- 采用卡尺测量电气间隙和爬电距离。

      - 外壳抗冲击试验

- 外壳抗冲击试验按GB 3836.1-2010中26.4.2条进行。

      - 非金属材料热稳定性试验

        - 密封圈等非金属材料耐热试验按GB 3836.1-2010中26.8的规定进行。

        - 密封圈等非金属材料耐寒试验按GB 3836.1-2010中26.9的规定进行。

      - 电缆引入装置

        - 电缆引入装置的夹紧性能按GB 3836.1-2010中附录A.3.1的规定进行。

        - 电缆引入装置机械强度GB 3836.1-2010中附录A.3.1.5的规定进行。

        - 电缆引入装置密封圈的密封性能按GB 3836.2-2010中附录C3的规定进行。

        - 电缆引入装置的抗冲击性能按GB 3836.1-2010中26.4.2的规定进行。

      - 绝缘套管扭转试验

- 绝缘套管扭转试验按GB 3836.1-2010中26.6的规定进行。

      - 外壳耐压试验

- 外壳耐压试验按GB 3836.2-2010中15.1的规定进行。

      - 内部点燃不传爆试验

- 内部点燃不传爆试验按GB 3836.2-2010中15.2的规定进行。

      - 外壳静态（水压）试验

- 隔爆外壳静压试验按GB 3836.2-2010中15.1.3的规定进行。

      - 火焰烧蚀试验

- 隔爆外壳的火焰烧蚀试验按GB 3836.2-2010中19.3.1.3的规定进行。

      - 防护性能试验

- 防护性能试验按照GB 3836.1-2010中 26.4.5的规定进行。

      - 耐化学试剂试验

- 耐化学试剂试验按照GB 3836.1-2010中 26.11的规定进行。

  - 检验项目

- 结构一体化通风机防爆性能的检验项目见表B.1。

- B.1  结构一体化通风机防爆性能检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔爆结构、参数检查 | B.1.1 | B.2.1 | ○a | ○ |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | B.1.2 | B.2.2 | ○ | ○ |
| 3 | 外壳抗冲击试验 | B.1.3 | B.2.3 | / b | ○ |
| 4 | 非金属材料热稳定性试验 | B.1.4 | B.2.4 | / | ○ |
| 5 | 电缆引入装置 | B.1.5 | B.2.5 | / | ○ |
| 6 | 绝缘套管扭转试验 | B.1.6 | B.2.6 | / | ○ |
| 7 | 外壳耐压试验 | B.1.7 | B.2.7 | / | ○ |
| 8 | 内部点燃不传爆试验 | B.1.8 | B.2.8 | / | ○ |
| 9 | 外壳静态（水压）试验 | B.1.9 | B.2.9 | ○ | / |
| 10 | 火焰烧蚀试验 | B.1.10 | B.2.10 | / | ○ |
| 11 | 防护性能试验 | B.1.11 | B.2.11 | / | ○ |
| 12 | 耐化学试剂试验 | B.1.12 | B.2.12 | / | ○ |
| 注：a：应检项目； b：不检项目。 |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）

- 结构一体化通风机电气性能  要求、试验方法及检验项目

  - 要求

- 结构一体化通风机电气性能应符合JB/T 7565.5-2015第4章的规定。

  - 试验方法

- 结构一体化通风机电气性能试验按JB/T 7565.5-2015第5章的规定进行。

  - 检验项目

- 结构一体化通风机电气性能的检验项目见表C.1。

- C.1  结构一体化通风机电气性能检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求e | 试验方法e | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸检查 | 3.10 | 5.2 | ○ f | ○ |
| 2 | 外观质量和装配质量 | 4.22 | 5.3 | ○ | ○ |
| 3 | 定子绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻的测定a | 4.15 | 5.1 | ○ | ○ |
| 4 | 定子绕组在实际冷态下直流电阻的测定 | — | 5.1 | ○ | ○ |
| 5 | 耐电压试验 | 4.16 | 5.1 | ○ | ○ |
| 6 | 匝间绝缘耐冲击电压试验 | 4.17 | 5.4 | ○ | ○ |
| 7 | 空载电流和损耗的测定b | 4.24、4.4 | 5.1 | ○ | ○ |
| 8 | 堵转电流和损耗的测定b | 4.5、4.8、4.9 | 5.1 | ○ | ○ |
| 9 | 振动的测定c | 4.20 | 5.5 | ○ | ○ |
| 10 | 噪声的测定c | 4.21 | 5.6 | ○ | ○ |
| 11 | 旋转方向的检查 | 4.28 | 5.7 | ○ | ○ |
| 12 | 热试验 | 4.10 | 5.1 | / g | ○ |
| 13 | 效率、功率因素及转差率的测定 | 4.4、4.9 | 5.1 | / | ○ |
| 14 | 短时过转矩试验 | 4.11 | 5.1 | / | ○ |
| 15 | 起动过程中最小转矩的测定（仅在新产品鉴定时进行） | 4.6、4.9 | 5.1 | / | ○ |
| 16 | 最大转矩的测定 | 4.7、4.9 | 5.1 | / | ○ |
| 17 | 超速试验（有用户要求时进行） | 4.14 | 5.1 | / | ○ |
| 18 | 偶然过电流试验d | 4.12 | 5.1 | / | ○ |
| 19 | 最高表面温度的测定 | 4.10c） | 5.10 | / | ○ |
| 20 | 交变湿热试验d | 4.18 | 5.11 | / | ○ |
| 注：a：出厂检验时可测量冷态绝缘电阻，但应保证热态时绝缘电阻不低于JB/T 7565.5-2015中4.15的规定； b：在型式检验时需量取特性曲线； c：可以进行抽查试验，抽查办法由制造厂制定； d：仅在产品结构定型或当结构和工艺有较大变动时进行； e：要求和试验方法对应的条款号为JB/T 7565.5-2015的条款； f：应检项目； g：不检项目。 |  |  |  |  |  |